- CDZ25组合式消防车

一  产品名称                    登高平台消防车（组合式）

二  公告型号                    FQZ5250JXFDG25

执行标准：GB7956-1998《消防车消防性能要求和试验方法》。

3C认证证书编号：2006081804000057

三  技术规格

1.基本参数

1.1最大工作高度:            27 m

1.2最大工作幅度:            15 m

1.3工作斗载荷:              270  kg

1.4回转角度:                360°任意方向

1.5回转速度                1-3 r/min可调

1.6整备质量:                19800  kg

1.7最大总质量：             25000 kg

1.8 外型尺寸:                12×2.5×3.93 m

1.9工作斗尺寸:              1.45×0.85×1.1 m

2.臂架

2.1臂架型式:                折曲式

2.2 臂架结构及材料:         箱型   15MNTI钢板

2.3上臂变幅角度:            0.9--90°相对中臂

2.4中臂变幅角度:         0.9--158°（与水平线夹角70°）

2.5下臂变幅角度:            86°

2.6臂架展开时间：          ≤ 150s

3.平衡机构：

3.1结构型式:               内藏式、链条＋拉杆

3.2链条                    滚子链16A-1X

3.3直板活节销轴            16A--1

4.支腿

4.1支腿型式:                H型

4.2结构及材料::             箱型  15MNTI .16MN钢板

4.3支腿展开时间:            ≤30 s

4.4支腿跨距:                5.5×4.5  m

5.水路系统

5.1管路材料:               D90×50 铝合金管材

5.2水路软管:               不锈钢编织网护套软管

5.3 管牙接口:               KY80

5.4 闷盖:                   KM80

5.5 内螺纹球阀             CDG20

6. 液体罐

6.1 容积:                    8000 L(水6000.L泡沫2000L)

6.2 材料:                    1Cr18Ni9Ti板

6.3.板材厚度:                 3×3×2.5×3×5mm

(壁板×隔板×顶板×封板×底板)

6.4 出水口闷盖:               KM 80

6.5 管牙接口:                 KY 80

7.水泵系统

7.1 水泵型号:                 华宇CB12/60—TB

7.2 水泵流量(常压/中压)        60／50  L/S

7.3.水泵压力:(常压/中压)       1.2／1.8  M pa

7.4 水泵系统吸水口直径：      ∮ 125/2只

7.5 引水时间:                  30 s

7.6 引水深度:                  7 m

7.7夹心式取力器               PF60

8.水炮

8.1型号：                   PSKD50D电动遥控炮

8.2水炮直流射程             ≥55 m

8.3水炮炮口流量             50L/S

8.4水炮水平转动角度          左.右360 °

8.5水炮俯仰转动角度          俯.仰±70

9.底盘

9.1型号:                    北方奔驰ND1255B44

9.2发动机功率               211 kw

9.3取力器                   N71/1b

9..4最高车速                ≥90km/h

9.5最大爬坡度               28

9.6 燃料种类：               柴油.

9.7乘员                     2名

10.液压控制系统

10.1液控单向阀               SV10GA1—30/

10.2单向阀                S10A/1.2

10.3电磁换向阀            22EH-H10B-T

10.4双向平衡阀            MHB--030--LEOH—51N（进口）

10.5平衡阀                 MHB--030--LEOH—51E（进口）

10.6防爆阀                VF1—16 -- F -- 0—16  （进口）

10.7电液比例操纵阀        P70CF—04-- HK27--014（进口）

10.8梭阀                  SF—H8L--1

10.9单向阀                S15A1 0/2

10.10液压锁              05.53.02-10-02-00     （进口）

10.11多路组合操纵阀       QYZ15/10B--

10.12应急泵             GCB000N04E40BD1123A12（进口）

10.13回转马达              ZBM40

10.14回转机构              QY807

10.15回转支承              HJH--880

10.16齿轮泵                CBF-F50

10.17截止阀                K23JDB

11.电气控制系统

11.1电子报警器             JDD--80

11.2警灯                   JDJ—2

11.3遥控手柄               YQK1.2  EHVC2B.124LD（进口）

12.火场照明 (选装项目)

12.1发电机组               雅马哈SGB2500R

12.2投光灯                 CTI –L175

13.安全保护系统

13.1.上下车互锁装置

13.2臂架变幅角度限制装置

13.3转台转动限制装置

13.4支腿软腿报警装置

13.5应急动力装置

13.6 应急卸荷装置

14. 随车器材

14.1 消防水带                       80型  6×20M

14.2 散花消防枪

14.3 空气泡沫枪

14.4 直流消防枪

14.5 三分水器

14.6 集水器

14.7分水器

15.随车文件

15.1使用说明书

15.2合格证

15.3随车备件名细

15.4随车工具名细

15.5汽车底盘使用说明书

15.6汽车保修卡

15.7汽车底盘合格证

15.8柴油机使用说明书